Załącznik nr 1

na przebudowę drogi powiatowej nr 3160 G, ul. Traugutta w Dzierzgoniu,

od km 0+000 do km 0+312, dł. odcinka 0,312 km .

Gmina Dzierzgoń, pow. Sztum.

1.3.1 Zestawienie powierzchni nawierzchni i chodników .

Obliczenie powierzchni nawierzchni bitumicznej.

[(0+030)-(0+000)]x(5,80+5,00+5,45+5,60+5,95+6,40+6,50):7+[(0+050)-(0+030)]x(6,50+7,30):2+

[(0+057)-(0+050)]x(5,50+6,50):2+[(0+192,50)-(0+057)]x5,50=30,00x5,81+20,00x6,90+42,00+745,25=

174,30+138,00+42,00+745,25=1099,55 = 1100,00 m2

Obliczenie powierzchni pasa postojowego: Różnica z zajęcia pola nawierzchni bitumicznej= 264,00 m2

+       Różnica z zajęcia chodnika prawego                         52,00 m2

Razem =  316,00 m2

Obliczenie powierzchni nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki)

[(0+196)-(0+192,50)]x(7,60+5,50):2+[(0+224)-(0+196)]x(3,50+4,00):2+[(238,50)-(0+224)]x(4,00+10,00):2+[(0+266)-(0+238,5)]x(10,00+3,50):2+[(0+312)-(0+266)]x(3,50+3,70):2 =

3,50x6,55+28,00x3,75+14,50x7,00+27,50x6,75+46,00x3,60 = 22,93+105,00+101,50+185,63+165,60 =

580,66 ≈ 581,00 m2

Obliczenie długości krawężnika betonowego i kamiennego wystającego - do rozebrania.

[(0+312)-(0+000)] x 2 = 312,00 x 2 = 624,00 m

Obliczenie powierzchni chodników do rozebrania

a) chodnik z kostki brukowej betonowej:

str. lewa: [(0+067)-(0+000)]x(3,00+2,50):2+[(0+186)-(0+153)]x2,50= 67,00x2,75+33,00x2,50 =

184,25 + 82,50 = 267,00 m2

str. prawa: [(0+028)-(0+000)]x1,60+[(0+177)-(0+037)]x(2,40+2,50):2+[(0+177)-(0+037)]x1,90:2=

28,00x1,60+140,00x2,45+140,00x0,95 = 44,80 + 343,00 + 133,00 = 521,00 m2

Razem = 267,00 + 521,00 = 788,00 m2

Obliczenie powierzchni chodników do ułożenia:

str. prawa: [(0+028)-(0+000)]x1,60+[(0+050)-(0+039)]x4,50+[(0+067)-(0+050)]x(4,00+4,50):2+

[(0+177)-(0+067)]x(1,50+4,00):2 =44,80+49,50+72,25+302,50 = 469,0 Σ (L+P)= 736,00 m2

b) chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm:

str. lewa: {[(0+153)-(0+067)]-(6,90+9,40)zjazd z tryl.}x2,50+[(0+238)-(0+196)]x1,00+

[(0+312)-(0+272)]x1,0= 69,70x2,50+42,00x1,00+40,00x1,00=

174,25+42,00+40,00 = 256,25 m2

str. prawa: [(0+194)-(0+183)]x1,00 = 11,00 x 1,00  =   11,00 m2

Razem      = 268,00 m2

Obliczenie długości obrzeży chodnikowych.

str. lewa:{[(0+192,50)-(0+000)]-(szer. zjazdów)(3,60+2,70+2,90+6,80+6,90+9,40+6,80)} +

[(0+238)-(0+196)]+[(0+312)-(0+272)]+(zakończenie poprzeczne)+2,50+2,50+4,00x1,20=

(192,50-39,10)+42,00+40,00+9,80  = 245,20 m

str. prawa: [(0+028)-(0+000)]+[(0+177)-(0+037)]+

(obramowanie terenów zielonych) (5,00+6,40x3+33,00+23,00)+11,00+5,00 =

28,00+140,00+67,40+16,00  =  252,00 m

Razem  = 60 m  + 497,00 = 557 m

Długość dodatkowego krawężnika najazdowego leżącego:

[(0+067)-(0+050)]+[(0+177)-(0+067)]+[(0+193)-(0+177)] = 17,00+110,00+16,00 = 143,00 m

Konstrukcja nawierzchni:

-  4 cm warstwa ścieralna AC 8S 50/70

-  4 cm warstwa wiążąca AC 11W 50/70

- 20 cm podbudowa z KŁSM

- 12 cm warstwa mrozoodporna z gruntu

niewysadzinowego