1.1 OPIS TECHNICZNY

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3160 G, ul. Traugutta w Dzierzgoniu,

od km 0+000 do km 0+312, dł. odcinka 0,312 km.

Gmina Dzierzgoń, pow. Sztum.

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,00 ÷ 6,50 na długości 312 m i pow.                        - 1945 m2

- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie lewej o szer. 1,00 ÷ 3,00 m na dł. 268 m i pow.                   -    524 m2

- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie prawej o szer. 1,00 ÷ 2,50 m na dł. 291 m i pow.                 -    532 m2

- regulację pionową kratek ściekowych                                                                                                                  -     2 szt.

-regulację pionową włazów kanałowych                                                                                                                -   18 szt.

- regulację pionową zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów                                                          -     9 szt.

- regulację pionową urządzeń telekomunikacyjnych                                                                                            -     1 szt.

- zaprojektowanie  i oznakowanie poziome przejścia dla pieszych w km 0+057                                             -    14 m2

- oznakowanie pionowe miejsc niebezpiecznych                                                                                                  -     6 szt.

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach                                                                - 502,39 m

- wykonanie osłon na kablach i innych urządzeniach                                                                                           -   263 m