D- 10.11.01

UKŁADANIE RUR OSŁONOWYCH NA KABLACH

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania osłon z rur dwudzielnych PEHD na kablach  w ramach przebudowy drogi wewnętrznej  w Lisewie Malborskim, działka nr 74/6, 75/8 i 177, od km 0+000 do km 0+359, dł. odc. 0,359 km .

Gmina Lichnowy, powiat Malbork .

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa	Specyfikacja	Techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

- Wykonanie osłon kabli i innych urządzeń podziemnych z rur osłonowych dwudzielnych.

Wykonanie wykopu, ułożenie rur, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety, wykonanie dołka pod

złącze. Połączenie elementów rur .

Obmiar: na przewodach telek.         -   19,00 m

na przewodach gazowych  - 136,00 m

na przewodach wodociąg.  -   87,50 m

na przewodach elektrycz.   -   20,00 m

Razem      = 263,00,00 m

- MATERIAŁY

2.2. Materiał osłony

Polietylen wysokiej gęstości PEHD.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

  - Sprzęt stosowany do wykonania osłony

Wykonawca przystępujący do wykonania osłony powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparki i spycharki,

- zagęszczarki mechanicznej,

- narzędzi do ręcznego odspajania gruntu

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport rur osłonowych

Transport rur osłonowych może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2  Podsypka pod  rurą

Posypka piaskowa może być wykonana z piasków średnio lub drobnoziarnistych. Grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm, zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a

5.3  Ułożenie rury

Należy zwrócić uwagę na poziome ułożenie zamków w zamontowanej rurze.

5.4  Obsypka wokół rury

Obsypka wokół rury powinna być wykonana z gruntu takiego jak podsypka, zagęszczanie powinno odbywać się warstwami, ręcznie lub lekkim sprzętem. W związku z tym że strefa wokół rury ma największe znaczenie dla wytrzymałości rury (współpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu w strefie rury, zagęszczenie obsypki nie powinno być mniejsze niż 90% zmodyfikowanej próby Proctor’a

5.5  Zasypka nad rurą

Zasypka powyżej rury powinna być wykonana z takiego samego gruntu jak obsypka, grunt należy zagęszczać warstwami, bezpośrednio nad rurą zagęszczanie należy wykonywać lekkim sprzętem ręcznym

5.6 Łączenie

Rury łączy się na długości poprzez wzajemne przesunięcie połówek o ok. 0,5m i zatrzaśnięcie następnego odcinka na wystającej części

- KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

  - Rury osłonowe

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu:

- zagęszczeniu podsypki pod rurą,

- poziomego ułożenia zamków,

- sprawdzenie zagęszczenia obsypki i zasypki rury,

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m (metr bieżący) wykonania osłony z rury PEHD,

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m  bieżącego rury obejmuje:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki pod rurą,

- ułożenie rury osłonowej,

- wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Brak.