Załącznik nr 2.1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na przebudowę drogi powiatowej nr 3145 G  DW nr 515 - Monasterzysko Wielkie  - (Obrzynowo), odc. Monasterzysko Wielkie - Górki,

od km 0+000 do km 3+440, dł. odc. 3,440 km.

Gmina Stary Dzierzgoń, powiat Sztum.

1.3.2.1 Zestawienie robót na zjazdach projektowanych.

| Lp. | Kilometraż | Strona drogi L- lewa P- prawa | Koryto |  |  | W-wa | Podbudowa |  |  |  | Nawierzchnia |  |  |  | Rowek (m) | Krawężnik wtopiony (m) | Ława (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l (m) | S (m) | P (m2) | odsą. z piasku gr. 10 cm (m2) | Gr. stab. cem. Rm-2,5 MPa grub. 12 cm (m2) | KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm (m2) | Oczyszcz. i skrop. w-wy podb. (m2) | KŁSM 0/31,5 gr. w-wy 18 cm (m2) | Bitumiczna |  |  | Z kostki brukowej betonowej czerwonej h = 8 cm (m2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W- wa wiążąca gr. 4 cm AC 11W 50/70 (m2) | W-wa ścieralna gr. 4 cm AC 8S 50/70 (m2) | W-wa wyrów. 50kg/m2 AC 11W 50/70 (t) |  |  |  |  |
| 1. | 0+050 | L | 4,00 | 5,00 | 23,87 | - | 23,87 | - | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 0+141 | L | 4,00 | 5,00 | 23,87 | - | 23,87 | - | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 0+216 | L | 4,00 | 5,00 | 23,87 | - | 23,87 | - | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 0+328 | L | 4,00 | 5,00 | 23,87 | - | 23,87 | - | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 0+445 | L | 4,00 | 5,00 | 23,87 | - | 23,87 | - | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 0+662 | L | 5,00 | 5,00 | 28,87 | - | 28,87 | - | - | 28,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | 0+703 | P | 5,00 | 5,00 | 28,87 | - | 28,87 | - | - | 28,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 0+703 | L | 5,00 | 5,00 | 28,87 | - | 28,87 | - | - | 28,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 0+824 | L | 4,00 | 5,00 | 24,60 | - | 24,60 | 24,60 | 24,23 | - | 24,23 | 23,87 | - | - | - | - | - |
| 10 | 1+150 | P | 6,00 | 5,00 | 33,87 | - | 33,87 | - | - | 33,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 1+316 | L | 6,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | 24,00 | 24,00 | 1,20 | - | - | - | - |
| 12 | 1+347 | L | 6,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | 24,00 | 24,00 | 1,20 | - | - | - | - |
| 13 | 1+442 | P | 5,00 | 5,00 | 28,87 | - | 28,87 | - | - | 28,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1+511 | P | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 1,25 | - | - | - | - |
| 15 | 1+534 | P | 5,00 | 5,00 | 28,87 | - | 28,87 | - | - | 28,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1+654 | L | 4,00 | 5,00 | 24,60 | - | 24,60 | 24,60 | 24,23 | - | 24,23 | 23,87 | - | - | - | - | - |
| 17 | 1+738 | P | 9,00 | 5,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 49,43 | - | 49,43 | 48,87 | - | - | - | - | - |
| 18 | 1+872 | P | 4,00 | 4,50 | 20,25 | 20,25 | - | 20,25 | - | - | - | - | - | 20,25 | 21,72 | 21,72 | 0,65 |
| 19 | 1+948 | L | 5,00 | 15,0/7,0 | - | - | - | - | - | - | 55,00 | 55,00 | 2,75 | - | - | - | - |
| 20 | 1+999 | L | 3,00 | 5,00 | 18,87 | - | 18,87 | - | - | 18,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 2+068 | P | 4,50 | 5,00 | 26,37 | - | 26,37 | - | - | 26,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2+173 | L | 3,00 | 5,00 | 18,87 | - | 18,87 | - | - | 18,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2+244 | L | 4,00 | 4,50 | - | 20,25 | - | 20,25 | - | - | - | - | - | 20,25 | 21,72 | 21,72 | 0,65 |
| 24 | 2+295 | P | 6,00 | 5,00 | 34,76 | - | 34,76 | 34,76 | 34,31 | - | 34,31 | 33,87 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2+337 | L | 4,00 | 4,50 | - | 20,25 | - | 20,25 | - | - | - | - | - | 20,25 | 21,72 | 21,72 | 0,65 |
| 26 | 2+337 | P | 5,00 | 15,0/9,0 | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - |
| 27 | 2+382 | L | 4,00 | 4,50 | - | 20,25 | - | 20,25 | - | - | - | - | - | 20,25 | 21,72 | 21,72 | 0,65 |
| 28 | 2+391 | P | 3,00 | 4,50 | 15,75 | 15,75 | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | 19,72 | 19,72 | 0,59 |
| 29 | 2+405 | P | 6,00 2,80 | 2,00 3,40 | 12,00 9,52 | 12,00 9,52 | - | 12,00 9,52 | - | - | - | - | - | 12,00 9,52 | 26,40 | 26,40 | 0,79 |
| 30 | 2+647 | L | 6,00 | 4,00 | 31,61 | - | 31,61 | 31,61 | 28,27 | - | 28,27 | 27,87 | 3,00 | - | - | - | - |
| 31 | 2+907 | P | 4,00 | 4,50 | - | 20,25 | - | 20,25 | - | - | - | - | - | 20,25 | 21,72 | 21,72 | 0,65 |
| 32 | 3+160 | L | 3,00 | 4,50 | 15,75 | 15,75 | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | 19,72 | 19,72 | 0,59 |
| 33 | 3+184 | L | 3,00 | 4,50 | - | 15,75 | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | 19,72 | 19,72 | 0,59 |
| 34 | 3+347 | L | 3,00 | 5,00 | 19,52 | - | 19,52 | 19,52 | 19,19 | - | 19,19 | 18,87 | - | - | - | - | - |
| 35 | 3+368 | L | 6,00 | 10,00 | 65,16 | - | 65,16 | 65,16 | 64,51 | - | 64,51 | 63,87 | - | - | - | - | - |
| 36 | 3+370 | P | 2,00 2,00 | 2,00 3,40 | 4,00 8,50 | 4,00 8,50 | - - | 4,00 8,50 | - - | - - | - - | - - | - - | 4,00 8,50 | 17,80 | 17,80 | 0,53 |
| 37 | 3+375 | L | 3,00 | 4,50 | 15,75 | 15,75 | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | 19,72 | 19,72 | 0,59 |
| 38 | 3+401 | L | 3,00 | 4,50 | - | 15,75 | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,75 | 19,72 | 19,72 | 0,59 |
| 39 | 3+411 | P | 2,40 | 4,50 | - | 10,80 | - | 10,80 | - | - | - | - | - | 10,80 | 6,54 | 6,54 | 0,20 |
| 40 | 3+422 | P | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | 4,27 | 4,27 | 0,13 |
| 41 | 3+432 | P | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | 5,24 | 5,24 | 0,16 |
| 42 | Pow. zawr | P | 4,00 | 10,0/6,0 | - | - | - | - | 32,00 | - | 32,00 | 32,00 | 1,60 | - | - | - | - |
| RAZEM |  |  |  |  | X | 234 | 612 | 484 | 277 | 362 | 465 | 461 | 11,0 | 234 | 268 | 268 | 8,04 |

Szkic zjazdów z nawierzchnią z kruszywa (zjazdy nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,15,20,21,22)

- konstrukcja

- wymiary

s

r= 3,00

r = 3,00

l

Szkice zjazdów z nawierzchni bitumicznej ( zjazdy nr: 9,16,17,24,30,34,35)

- konstrukcja nowa

- wymiary

Konstrukcja na starej podbudowie

Szkice zjazdów z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej

- zjazdy obramowane w całości krawężnikiem wtopionym 12x25cm (zjazdy nr: 18,23,25,27,28,29,31,32,33,36,37,38, 39,40,41)

Powierzchnia: l x s + (1,50x1,50):2x2 = l x s+2,25

Dł. krawężnika wtopionego: 12x25 cm:

s+0,24+(s+2x1,62)+√(1,50x1,50)+(1,50x1,50) x2+

S                                                                       +2x(l-1,50)=s+0,24+s+3,24+4,24+2l-3,00=25+2l+4,72=2x(s+l+2,36)

Konstrukcja