Załącznik nr 3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na przebudowę drogi powiatowej nr 3145 G  DW nr 515 - Monasterzysko Wielkie  - (Obrzynowo), odc. Monasterzysko Wielkie - Górki, od km 0+000 do km 3+440, dł. odc. 3,440 km.

Gmina Stary Dzierzgoń, powiat Sztum.

1.3.3 Zestawienie oznakowania istniejącego i projektowanego.

| Lp. | Kilometraż | Strona drogi L- lewa P- prawa | Symbol znaku | Znaki istniejące |  | Treść znaku | Znaki projektowane |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Słupek (szt.) | Tarcze (szt.) |  | Słupek (szt.) | Tarcze (szt.) |  |
| 1. | 0+122 | L | A - 1 | 1 | 1 | Niebezpieczny zakręt w prawo. | - | - | Niezgodny z instrukcją. |
| 2. | 0+122 | L | A - 6c | - | 1 | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną (po lewej stronie) | - | - | Niezgodny z instrukcją |
| 3. | 0+180 | L | A - 1 | - | - | Niebezpieczny zakręt w prawo. | 1 | 1 | Zgodnie z instrukcją |
| 4. | 0+180 | L | A - 6c | - | - | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną (po lewej stronie) | - | 1 | Zgodnie z instrukcją |
| 5. | 0+400 | P | A - 1 | - | - | Niebezpieczny zakręt w prawo. | 1 | 1 | - |
| 6. | 0+880 | P | A - 3 | - | - | Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo. | 1 | 1 | - |
| 7. | 0+960 | L | A - 2 | - | - | Niebezpieczny zakręt w lewo. | 1 | 1 | - |
| 8. | 1+026 | P | A - 4 | 1 | 1 | Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo. | - | - | Niezgodnie z instrukcją |
| 9. | 1+080 | P | A - 6 c | - | - | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną (po lewej stronie) | 1 | 1 | - |
| 10 | Dr. do Wartul | - | A - 7 | - | - | Ustąp pierwszeństwa. | 1 | 1 | 50 m od kraw. drogi z pierwszeństwem |
| 11 | 1+336 | L | E - 4 | 1 | 1 | Drogowskaz kierunkowy. Wartule 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | 1+336 | L | E - 4 | - | 1 | Drogowskaz kierunkowy. Wartule 1 | - | 1 | - |
| 13 | 1+506,7 | L | A - 4 | 1 | 1 | Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo. | - | - | Niezgodnie z instrukcją. |
| 14 | 1+610 | L | A - 4 | - | - | Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo. | 1 | 1 | Zgodnie z instrukcją. |
| 15 | 1+610 | L | A - 6 b | - | - | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną - po prawej stronie. | - | 1 | - |
| 16 | 1+700 | P | A - 6 c | - | - | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie. | 1 | 1 | - |
| 17 | 1+819 | P | A - 6 c | 1 | 1 | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie. | - | - | Niezgodnie z instrukcją. |
| 18 | Dr. do Starego Dzierzgon. | - | A - 7 | 1 | 1 | Ustąp pierwszeństwa. | 1 | 1 | 25 m od kraw. drogi z pierwzeństwe |
| 19 | 1+944 | P | E - 4 | 2 | 1 | Drogowskaz kierunkowy. Stary Dzierzgoń 5 | 2 | 1 | Kierunek w lewo. |
| 20 | 1+944 | P | E - 4 | - | 1 | Drogowskaz kierunkowy. Stary Dzierzgoń 5 | - | 1 | Kierunek w prawo. |
| 21 | 1+944 | P | R - 1 | - | 1 | Szlak rowerowy krajowy. | - | 1 | Przywiesić pod nowy znak. |
| 22 | 1+944 | P | R - 1 b | - | 1 | Początek (tablice) szlaku rowerowego krajowego. | - | 1 |  |
| 23 | 2+000 | P | A - 4 | - | - | Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo. | 1 | 1 | - |
| 24 | 2+000 | P | T - 4 | - | - | Liczba zakrętów. | - | 1 | - |
| 25 | 2+050 | P | A - 6 b | 1 | 1 | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie. | 1 | 1 | - |
| 26 | 2+083 | L | A - 11 | 1 | 1 | Nierówna droga. | 1 | 1 | - |
| 27 | 2+083 | L | R - 1 | - | 1 | Szlak rowerowy krajowy. | - | 1 | Przewiesić pod nowy znak |
| 28 | 2+091 | P | E - 17 a | 1 | 1 | Miejscowość. Matule | 1 | 1 | - |
| 29 | 2+091 | P | E - 18 a | - | 1 | Koniec miejscowości. Matule | - | 1 | - |
| 30 | 2+091 | P | R - 1 | - | 1 | Szlak rowerowy krajowy. | - | 1 | Przewiesić pod nowy znak |
| 31 | 2+200 | L | A - 6 b | - | - | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie. | 1 | 1 | - |
| 32 | 2+200 | L | A - 4 | - | - | Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo. | - | 1 | - |
| 33 | 2+200 | L | T - 3 | - | - | Koniec odcinka na którym powtarzają się niebezpieczeństwa. | - | 1 | - |
| 34 | Dr. do Zalewa | - | A - 7 | 1 | 1 | Ustąp pierwszeństwa. | 1 | 1 | - |
| 35 | 2+600 | L | A - 6 c | 1 | 1 | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie. | 1 | 1 | - |
| 36 | 2+770 | P | A - 4 | - | - | Niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo. | 1 | 1 | - |
| 37 | 2+770 | P | T - 3 | - | - | Koniec odcinka na którym powtarzają się niebezpieczeństwa. | - | 1 | - |
| 38 | 2+970 | L | A - 4 | - | - | Niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo. | 1 | 1 | - |
| 39 | 2+970 | L | T - 4 | - | - | Liczba zakrętów. | - | 1 | - |
| 40 | 3+080 | P | A - 1 | - | - | Niebezpieczny zakręt w prawo. | 1 | 1 | - |
| 41 | 3+279 | P | E - 17 a | 1 | 1 | Miejscowość. Górki | 1 | 1 | - |
| 42 | 3+279 | P | E - 18 a | - | 1 | Koniec miejscowości. Górki | - | 1 | - |
| 43 | 3+346 | P | A - 30 | - | - | Inne niebezpieczeństwo. | 1 | 1 | - |
| 44 | 3+346 | P | T - 5 | - | - | Koniec nawierzchni. Koniec nawierzchni | - | 1 | - |
| 45 | 3+346 | P | D - 15 | - | - | Przystanek autobusowy. | - | 1 | - |
| 46 | 3+410 | L | A - 2 | - | - | Niebezpieczny zakręt w lewo. | 1 | 1 | - |
| RAZEM |  |  |  | 14 | 22 | x | 25 | 41 | - |

Uwaga: znaki szlaku rowerowego należy zdemontować i powtórnie założyć je pod nowe znaki.