1.1 OPIS TECHNICZNY

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3145 G dr. woj. nr 515 - Monasterzysko Wielkie - (Obrzynowo) ,

odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki, od km 0+000 do km 3+440, dł. odcinka 3,440 km.

Gmina Stary Dzierzgoń, pow. Sztum.

Stan istniejący:

Projektowana przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze stanowiącej jedyne utwardzone połączenie miejscowości Górki z innymi obszarami zabudowanymi i siedzibą gminy w Starym Dzierzgoniu oraz terenami gruntów rolnych. Nawierzchnia bitumiczna wskutek kilkudziesięcioletniej eksploatacji uległa znacznej degradacji. Jest popękana i ma znaczne ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego. Wymaga ona pilnego remontu i polepszenia parametrów technicznych.

• Szerokość nawierzchni wynosi prawie na całym odcinku 3,50 m, na końcowym 4,40 m.

• Nawierzchnia jest mieszanką mineralno - asfaltową.

• Długość przewidywana do przebudowy - 3440 m.

• Droga połączona jest z terenami zamieszkałymi i rolnymi nieutwardzonymi zjazdami.

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 3,50 ÷ 4,40 m na dł.3440 m  i pow.       - 13109 m2

- utwardzenie pobocza na szer. 1,00 m, str. P - gr. w-wy 10 cm na dł. 3364 m                                          -  3364 m2

- mechaniczne ścięcie nadmiaru ziemi na obu poboczach, w-wa gr. do 20 cm na całej dł.                      -  6728 m2

- usunięcie z poboczy pniaków po drzewach                                                                                                    -     21 szt.

- regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów                                                      -       3 szt.

- przebudowę przepustu pod nawierzchnią w km 2+100                                                                               -      10 m

- wykonanie przepustu jednootworowego z rur Ø 60 w km 2+280                                                              -      10 m

- oczyszczenie rowów z namułu                                                                                                                           -    640 m

- oznakowanie pionowe na całym odcinku drogi                                                                                              -    41 szt.

- wykonanie nawierzchni z KŁSM na 14 zjazdach na pole                                                                                -    362 m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na 8 zjazdach                                                                      -     461 m2

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej                                                                                         -     234 m2