Załącznik nr 1

na przebudowę drogi powiatowej nr 3159 G, ul. Reja w Dzierzgoniu,

od km 0+000 do km 0+150, dł. odcinka 0,150 km .

Gmina Dzierzgoń, pow. Sztum.

1.3.1 Zestawienie powierzchni nawierzchni istniejącej i projektowanej

a)

| Lp | Kilometraż | Nawierzchnia istniejąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szerokość nawierzchni |  |  |  | Średnia szerokość nawierzchni |  |  |  | Odległość między przekrojami |  |  |  | Powierzchnia |  |  |  |
|  |  | bitum. | płyty jamb | pyty pełne | trylinka | bitum. | płyty jamb | płyty pełne | tryl. | bitum. | płyty jamb | płyty pełne | tryl. | bitum. | płyty jamb | płyty pełne | tryl. |
| 1. | 0+000 | 6,20 | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 5,85 | - | - | - | 5,00 | - | - | - | 29,25 | - | - | - |
| 2. | 0+005 | 5,50 | 5,50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | 5,10 | - | - | - | 45,00 | - | - | - | 229,50 | - | - |
| 3. | 0+050 | - | 4,70 | 4,70 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | 4,70 | - | - | - | 50,00 | - | - | - | 235,00 | - |
| 4. | 0+100 | - | - | 4,70 | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | 4,85 | - | - | - | 17 | - | - | - | 82,45 |
| 5. | 0+117 | - | - | - | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | 5,10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 51,00 |
| 6. | 0+127 | - | - | - | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | 5,80 | - | - | - | 6 | - | - | - | 34,80 |
| 7. | 0+133 | - | - | - | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | 5,40 | - | - | - | 17 | - | - | - | 91,80 |
| 8. | 0+150 | - | - | - | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Razem |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,25 | 230 | 235,00 | 260,05 |

b)

| Lp. | Kilometraż | Nawierzchnia projektowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szerokość (m) | Średnia szerokość | Odległość między przekroj. | Powierzchnia nawierzchni z kbb szarej h=8cm (m2 ) | Uwagi |
| 1. | 0+000 | 5,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | 5,00 | 90 | 450 | - |
| 2. | 0+090 | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,75 | 20 | 95 | - |
| 3. | 0+110 | 4,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,50 | 40 | 180 | - |
| 4. | 0+150 | 4,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x |
| Razem |  |  |  | 150 | 725 | - |

Konstrukcja nowej nawierzchni

Konstrukcja nowego chodnika