Załącznik nr 2

na przebudowę drogi powiatowej nr 3159 G, ul. Reja w Dzierzgoniu,

od km 0+000 do km 0+150, dł. odcinka 0,150 km .

Gmina Dzierzgoń, pow. Sztum.

1.3.2 Zestawienie zjazdów istniejących i projektowanych.

| Lp | Kilometraż | Strona drogi L-lewa P-prawa | Dług (l) (m) | Szer. (s) (m) | Zjazdy istniejące |  |  |  |  | Zjazdy projektowane |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rodzaj nawierzchni (m2) |  |  |  |  | Rodzaj nawierzchni (m2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grunt | Płyty bet. (50x50) | Kostka bruk. bet. | Trylinka | Beton w-wa gr. 14 cm | Kostka bruk. bet. czerwona | Krawężnik wtopiony 12x25 cm (m) | Ława bet. pod krawężnik (m3) |  |
| 1. | 0+017 | P | 1,50 | 6,7/3,7 | - | - | 7,80 | - | - | 7,80 | 3,70 | 0,11 | - |
| 2. | 0+038 | P | 1,50 | 6,0/3,0 | - | - | 6,75 | - | - | 6,75 | 3,00 | 0,09 | - |
| 3. | 0+049,50 | P | 1,50 | 8,0/5,0 | - | - | 9,75 | - | - | 9,75 | 5,00 | 0,15 | - |
| 4. | 0+052 | L | 2,90 | 7,9/5,2 | - | - | - | - | 29,43 | 29,43 | 8,30 | 0,25 | Pow. z chodnikiem |
| 5. | 0+063,50 | P | 1,50 | 6,0/3,0 | - | 6,75 | - | - | - | 6,75 | 3,00 | 0,09 | - |
| 6. | 0+070 | L | 2,20 | 7,0/4,0 | - | - | 11,05 | - | - | 11,05 | 5,64 | 0,17 | - |
| 7. | 0+074 | P | 1,80 | 1,20 | - | - | 2,16 | - | - | 2,16 | 1,20 | 0,04 | Furtka |
| 8. | 0+080 | L | 2,00 | 1,20 | - | - | 2,40 | - | - | 2,40 | 1,20 | 0,04 | Furtka |
| 9. | 0+092 | L | 2,00 | 6,5/3,5 | 9,25 | - | - | - | - | 9,25 | 8,98 | 0,27 | - |
| 10 | 0+103 | L | - | - | - | - | - | - | - | Garaż przylega do krawężnika ulicy. |  |  |  |
| 11 | 0+108 | P | 1,80 | 7,0/4,0 | - | - | - | 9,45 | - | 9,45 | 4,84 | 0,15 | - |
| 12 | 0+118 | P | 1,50 | 1,00 | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 1,00 | 0,03 | Furtka |
| 13 | 0+126 | P | 1,50 | 6,2/3,2 | - | - | - | - | 6,20 | 6,20 | 3,20 | 0,10 | - |
| 14 | 0+131 | P | 1,50 | 9,0/6,0 | - | 11,25 | - | - | - | 11,25 | 9,00 | 0,27 | - |
| RAZEM |  |  |  |  | 9,25 | 19,50 | 39,91 | 9,45 | 35,63 | 113,74 | 58,06 | 1,76 | X |

Kształt zjazdów:

Nawierzchnia projektowa: