1.1 OPIS TECHNICZNY

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3159 G, ul. Reja w Dzierzgoniu,

od km 0+000 do km 0+150, dł. odcinka 0,150 km .

Gmina Dzierzgoń, pow. Sztum.

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej  o szerokości  4,70 ÷ 5,85 m

na długości 150 m i powierzchni                                                                                                                          -   725 m2

- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie lewej szerokości 1,50 m na dł. 132 m  i pow.                        -   108 m2

- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie prawej szerokości 1,50 m na dł. 117 m i pow.                      -   164 m2

- regulację pionową kratki ściekowej                                                                                                                      -     1 szt.

-regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych                                                                                     -      3 szt.

- regulację pionową zaworów wodociągowych, gazowych                                                                                 -      3 szt.

- regulację pionową urządzeń telefonicznych                                                                                                        -      1 szt.

- zaprojektowanie oznakowania pionowego drogi zgodnego z przepisami                                                      -      5 szt.

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej na 14 zjazdach i pow.                         - 113,74 m2

- wykonanie osłon na kablach i innych urządzeniach                                                                                           -     77 m