DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

na budowę parkingu przy drodze powiatowej nr 3114 G,

Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - ul. Dzierzgońska w Mikołajkach Pomorskich .

OPIS TECHNICZNY

1.Cel opracowania.

Niniejsza dokumentacja projektowa ma być podstawą do określenia kosztów budowy dziesięciu

miejsc postojowych dla osób odwiedzających cmentarz przylegający do drogi oraz zwiększenie

bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką Mikołajki

Pomorskie - Prabuty .

2. Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji.

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, obręb: 0005, Mikołajki Pomorskie, działka 119, 279/1.

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania i projektowania.

• Ustalenia bieżące z Zamawiającym.

• Pomiary własne.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania objęty został odcinek pasa drogowego drogi powiatowej nr 3114 G Mikołajki

Pomorskie - Dzierzgoń na długości 113 m przyległy do terenu cmentarza w Mikołajkach Pomorskich

z prawej strony.

4. Stan istniejący.

Droga na w/w odcinku ma przekrój poprzeczny półmiejski obejmujący rowy odwadniające drogę z

obu jej stron, lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej szarej o szerokości 1,50 m, jezdnię

o dwóch przeciwnych pasach ruchu z nawierzchnią bitumiczną asfaltową o średniej szerokości 5,00 m

oraz prawostronne gruntowe pobocze o szerokości zmiennej 2,00 ÷ 2,50 m. Jezdnia i przyległe rowy

mają pochylenie podłużne w kierunku drogi wojewódzkiej. Spływająca z nawierzchni powierzchniowo

poprzez ścieki podchodnikowe i pobocze woda opadowa i roztopowa trafia do rowów i następnie

przenika do wód gruntowych. Rowy na tym odcinku są zamulone na około 30 cm a skarpy i

przeciwskarpy odkształcone. Prawostronne pobocze jest zniszczone - zdeformowane poprzez duże

i ciężkie pojazdy dowożące materiały i towary do firm prowadzących działalność gospodarczą.

Nie mogąc wjechać bezpiecznie z drogi na place tych firm, bez ryzyka uszkodzenia ogrodzeń i bram -

zwiększają promień skrętu najeżdźając na pobocze. Jest ono wskutek tego zniszczone i nie stanowi

oparcia dla krawędzi nawierzchni, które na szerokości 1,0 m jest również połamana i nierówna, co

stanowi zagrożenie dla ruchu pojazdów i osób w obrębie cmentarza.

5. Rozwiązania projektowe.

5.1. Roboty ziemne.

Sprowadzają się do wykonania koryta o głębokości 61 cm na całej powierzchni parkingu oraz

dodatkowo wykopu o wymiarach 0,40 x 0,80 x 60,00 poniżej dna koryta, przy krawężniku wystającym

pod konstrukcją nawierzchni parkingu na sączek filtrujący wody opadowe i roztopowe przenikające do

wód gruntowych. Urobek z tych wykopów należy odwieść na odległość do 0,5 km a teren wywozu

wyprofilować.

5.2. Rozwiązanie wysokościowe.

Nawierzchnia parkingu dowiązana jest wysokościowo do prawej krawędzi nawierzchni drogi i ma

pochylenie 2% od niej w prawo do krawężnika betonowego 15x30 cm wystającego, oddzielającego

nawierzchnię parkingu od przylegającego do niego chodnika z kostki brukowej betonowej. Chodnik

ma pochylenie 2% w kierunku nawierzchni parkingu. Cały parking ma pochylenie podłużne w kierunku

drogi wojewódzkiej.

5.3. Odwodnienie.

Odwodnienie będzie powierzchniowe. Woda opadowa i roztopowa z połowy nawierzchni bitumicznej

drogi na długości parkingu będzie spływała na nawierzchnię parkingu, kumulując się z wodą z tej

powierzchni przy krawężniku. Nawierzchnię przy krawężniku na szer. 0,80 m i dł. 60 m zaprojektowano

ażurową z płyt MEBA, a podbudowę z materiałów kamiennych i kruszyw gruboziarnistych co pozwoli jej

przeniknąć poprzez sączek do wód gruntowych. Dla części wód w obrębie skrzyżowania dróg zaprojektowano

ściek podchodnikowy, aby gromadząca się tam woda spłynęła nim do przydrożnego rowu i tam

przefiltrowała do wód gruntowych.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.

a) Część istniejąca nawierzchni bitumicznej - zniszczona i zdeformowana strona prawa.

• rozebranie warstwy ścieralnej grubości średniej 6 cm na szerokości 1,0 m,

• rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa o średniej gr. 25 cm na szer. 0,60 m,

• rozebranie warstwy odsączającej z kruszywa o średniej gr. 20 cm na szer. 0,60 m,

• pogłębienie koryta na głębokości 10 cm na szer. 0,60 m.

b) Część pod nawierzchnię parkingu.

• wykonanie koryta na głębokość 61 cm i powierzchni wg. rys. 1.2.2,

• wykonanie wykopu o wymiarach 0,40x0,80x60,0 na sączek,

• wykonanie sączka.

c) Na części a i b

• wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku,

• wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 20 cm z tłucznia,

• ustawienie krawężników: wtopionego i wystającego,

• wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.

d) Na części a .

• skropienie podbudowy,

• wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm z asfaltobetonu AC 11S 50/70.

e) Na części b.

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej.

5.5 Konstrukcja chodnika.

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm.

6. Organizacja ruchu.

Istniejącą organizację ruchu uzupełnią dwa znaki informacyjne D- 18 - parking oraz cztery znaki

informacyjne D- 6 - przejście dla pieszych. Lokalizacja w/w znaków pokazana jest w dokumentacji

na rys. 1.2.2 - plan sytuacyjny.