SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1. Ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach drogi o szerokości średnio

2,0 m oraz grubości 15-25 cm na drogach powiatowych:

- nr 3111G na odcinku Blunaki – Tywęzy o długości 1,370 km,

- nr 3112G na odcinku w m. Minięta o długości 0,330 km oraz Stara Wieś – Minięta o długości 1,780 km,

- nr 3129G na odcinku Bukowo – Telkwice o długości 1,030 km,

1.2. Renowacja, oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych:

- nr 3111G  w m. Tywęzy o długości 360 m/b,

- nr 3112G w m. Tywęzy o długości 260 m/b,

- nr 2936G  w m. Żuławka Sztumska o długości 190 m/b,

- nr 3145G w m. Monasterzysko o długości 100 m/b,

- nr 3129G w miejscowości Bukowo o długości 320 m/b.

Szczegółową lokalizację robót wskaże pracownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ścinanie poboczy obejmuje:

Wycinkę zakrzaczeń i odrostów przy pniach drzew rosnących w poboczu drogi uniemożliwiających wykonanie zebrania poboczy na szerokości 2 m wraz z wywozem gałęzi poza pas drogowy,

Ścinanie poboczy przy użyciu samobieżnej frezarki/ścinarki lub koparki od krawędzi nawierzchni drogi do krawędzi pobocza, zgodnie ze spadkiem poprzecznym 6% - 8%, po obu stronach drogi, na średniej szerokości 2,0 m  i średniej grubości ścinania 15 – 25 cm.

Uzupełnienie pobocza w przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżeń w poboczach materiałem rodzimym.

Wywóz urobku pozyskanego ze ścinki poza pas drogowy – w gestii Wykonawcy,

2.2 Renowacja rowów obejmuję:

- Wycinkę zakrzaczeń i odrostów przy pniach drzew rosnących w rowie uniemożliwiających wykonanie renowacji oczyszczenia rowu w pasie przydrożnym,

- Renowację, oczyszczenie rowu przy użyciu koparki z łyżką skarpową – szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość od 0,5 m do 1,0 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi rowu.

Renowacja powinna się odbywać w sposób, przy którym zostaje przywrócony spadek dna i zdolność przepustowa rowu, od dołu do góry, tj. poczynając od wylotu rowu w kierunku punktów położonych wyżej.

- Wywóz urobku pozyskanego ze ścinki poza pas drogowy – w gestii Wykonawcy,

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie od dnia przekazania terenu robót do dnia 28 kwietnia 2018 r.

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI

4.1  Jednostką obmiarową ściętego pobocza  jest 1 m2

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

1. prace pomiarowe i przygotowawcze,

2. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi

3. oznakowanie robót,

4. ścięcie poboczy,  renowację rowów,

5. odwiezienie gruntu i gałęzi poza pas drogowy,

6. ewentualne uzupełnienie poboczy w miejscu występowania ubytków,

4.2  Jednostką obmiarową renowacji, oczyszczenia rowu jest 1 mb

Cena wykonania 1 mb robót obejmuje:

1. prace pomiarowe i przygotowawcze,

2. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi

3. oznakowanie robót,

4. renowację rowu,

5. odwiezienie gruntu i gałęzi poza pas drogowy,

5. ROZLICZENIE Z TYTUŁU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość od odbioru końcowego robót w formie pisemnej,

2. odbioru dokona komisja odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

3. z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót,

4. fakturę za w/w prace należy wystawić na podstawie protokołu odbioru robót,

5. płatność za wykonane roboty nastąpi w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.