OPIS TECHNICZNY

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3129 G Grzymała - Tropy Sztumskie , odc. Bukowo - Telkwice,

od km 0+000 do km 1+019, dł. odcinka 1,019 km.

Gmina Stary Targ, pow. Sztum.

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

- zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni o nośności od 8,0 do 11,5 t/oś

- wykonanie nawierzchni jezdni w-wa ścieralna 3 cm o szer. 3,50 ÷ 3,70 m na dł. 1019 m i pow.          - 4063 m2

- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie lewej o szer. 1,50 m na dł. 169 m i pow.                            -   254  m2

- wykonanie chodnika usytuowanego przy jezdni po stronie prawej                                                              -   --------

- utwardzenie pobocza strona lewa o  szer. 2,50 m na dł. 844 m i powierzchni                                            -  2079 m2

- utwardzenie pobocza strona prawa                                                                                                                    -    --------

- mechaniczne ścięcie pobocza prawego gr. ścinki 32 cm na dł. 1019 m i powierzchni                               -  2398 m2

- mechaniczne ścięcie pobocza lewego gr. ścinki 32 cm na dł. 844 m i powierzchni                                    -  1463 m2

- oczyszczenie rowów z namułu po obu stronach drogi  (str. P - 910 m + str. L - 770 m)                             -  1680 m

- oznakowanie pionowe miejsc niebezpiecznych na drodze                                                                             -    26 szt.

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej h = 6 cm na chodnikach                                         -    281 m2

- wykonanie na zjazdach nawierzchni z betonu asfaltowego                                                                            -    298 m2

- wykonanie nawierzchni z KŁSM na zjazdach                                                                                                      -   209 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej                                                                                     -    179 m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach                                                                             -   298 m2

- wykonanie  przepustów Ø 40 cm                                                                                                                          -    116 m

- dostosowanie wysokościowe nawierzchni już istniejących z nawierzchniami projektowanymi               -      12 m2

Konstrukcja nawierzchni drogi i jej poboczy jest zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (zał. do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 23 grudnia 2015 r., poz. 124), zgodnie z: § 148 pkt. 3; § 149 pkt. 1.3; § 150 pkt. 1.1; § 151 ust. 3 i 4 oraz § 152 ust. 1.3.