Zestawienie nr 4

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na przebudowę drogi powiatowej nr 3105 G Łoza - Dąbrówka Malborska - Sztum,

odcinek w m. Koślinka, od km 4+800 do km 5+900, dł. odc. 1,100 km .

1.3.4 Zestawienie robót na zjazdach.

| Nr zjazdu wg pl. sytuacy. | Lokalizacja (kilometr.) | Przepusty pod zjazdami (KPED 03.92, 03.95) |  |  |  |  | Nawierzchnia zjazdu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Strona drogi L- lewa P- prawa | Śred. przepustu Ø cm | Długość rury betonowej l (m) | Ława fundam. żwirowa (m3) | Ścianki czołowe z 16/20 (szt.) | Długość l (m) | Koryto P (m2) | Warstwa odsączająca z piasku (m2) | Podbudowa z KŁSM w-wa gr. 22 cm (m2) | Nawierzchnia z KŁSM w-wa gr. 30 cm (m2) | Nawierzchnia bitumiczna |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w-wa wiążąca AC 11W 50/70 (m2) | w-wa ścieralna SMA 8 (m2) |
| 1. | 4+804 | L | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 4,50 | 27,00 | 27,00 | - | 27,00 | - | - |
| 2. | 4+804 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 5,50 | 32,50 | 32,50 | - | 32,50 | - | - |
| 3. | 4+827 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 5,50 | istniejący zjazd ma nawierzchnię bitumiczną |  |  |  | 32,50 | 32,50 |
| 4. | 5+074 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 5,00 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | - | - |
| 5. | 5+077 | L | 40 | 12,00 | 2,40 | 2 | 8,00 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | - | 66,00 | 63,50 |
| 6. | 5+078 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 5,00 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | - | - |
| 7 | 5+256 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 5,00 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | - | - |
| 8. | 5+362 | L | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 4,50 | 27,00 | 27,00 | - | 27,00 | - | - |
| 9. | 5+400 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 5,00 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | - | - |
| 10. | 5+529 | L | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 6,00 | 35,25 | 35,25 | - | 35,25 | - | - |
| 11. | 5+662 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 4,80 | 28,65 | 28,65 | - | 28,65 | - | - |
| 12. | 5+681 | L | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 6,00 | 35,25 | 35,25 | - | 35,25 | - | - |
| 13. | 5+809 | L | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 6,30 | 36,90 | 36,90 | - | 36,90 | - | - |
| 14. | 5+900 | P | 40 | 9,00 | 1,80 | 2 | 4,00 | 24,25 | 24,25 | - | 24,25 | - | - |
| RAZEM |  |  |  | 129,00 | 26,00 | 28 | X | 433,00 | 433,00 | 68,00 | 366,00 | 99,00 | 99,00 |