OPIS TECHNICZNY

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3105 G Łoza - Dąbrówka Malborska - Sztum,

odcinek w m. Koślinka, od km 4+800 do km 5+900, dł. odc. 1,100 km .

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

- zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni o nośności od 8,0 do 11,5 t/oś

- wykarczowanie drzew o średnicy 66 - 75 cm                                                               -    4 szt.

- poszerzenie istniejącej nawierzchni o 0,5 m                                                                -   561 m2

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną na całej długości

w celu likwidacji kolein, lokalnych nierówności, zapadnięć i odkształceń w

przekroju poprzecznym i podłużnym                                                                            - 511,63 t

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego                                                                        - 6822 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm

warstwa ścieralna SMA                                                                                                   -  6732 m2

- wykonanie 14 przepustów z rur betonowych Ø40 cm pod zjazdami                      -     129 m

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

na 12 zjazdach o łącznej powierzchni                                                                           -   366 m2

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na 2 zjazdach o łącznej powierzchni             -     99 m2

- wzmocnienie na szer. 30 cm krawędzi nawierzchni drogi - kruszywem

łamanym stabilizowanym mechanicznie - na długości                                               -   1122 m

- zwiększenie funkcjonalności odwodnienia korpusu drogowego poprzez

odmulenie rowów na głęb. 30 cm obustronnie                                                           -    540 m3

- poprawę odwodnienia powierzchniowego korony drogi poprzez mechaniczne

ścięcie i wywóz poza korpus drogi nadmiarów (o śred. grub. 28,5 cm) ziemi z

obu poboczy o łącznej powierzchni                                                                                -  3699 m2

- oznakowanie pionowe drogi znakami w ilości                                                             -    9 szt.

Konstrukcja nawierzchni drogi i jej poboczy jest zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (zał. do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 23 grudnia 2015 r., poz. 124), zgodnie z: § 148 pkt. 3; § 149 pkt. 1.3; § 150 pkt. 1.1; § 151 ust. 3 i 4 oraz § 152 ust. 1.3.