OPIS TECHNICZNY

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3133G Myślice - Zalewo, odc. Latkowo - granica powiatu,

od km 11+400 do km 13+587, dł. odcinka 2,187 km .

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

- zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni o nośności od 8,0 do 11,5 t/oś

- usunięcie mechaniczne drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu                                  - 9 szt.

- wycięcie zarośli i krzaków utrudniających widoczność, odwodnienie i wykonywanie

robót utrzymaniowych (koszenie traw i chwastów)                                                               - 1,307 ha

- wymianę zrujnowanej murowanej wiaty przystankowej nowoczesną o konstrukcji

metalowej                                                                                                                                      - 1 szt.

- rozebranie dwóch popękanych przepustów z ciosów kamiennych pod drogą o

przekroju prostokątnym (prawie niemożliwych obecnie do naprawy) na żelbetowe

przepusty o przekroju okrągłym o ściankach czołowych żelbetowych                                - 22 m

- naprawienie uszkodzonego końca trzeciego przepustu pod drogą z ciosów

kamiennych, wraz z wykonaniem ścianki czołowej                                                                 -   3 m

- poszerzenie podbudowy i nawierzchni na łuku poziomym w km 11+400 ÷ 11+600        -  85 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy w celu zlikwidowania nierówności, zapadnięć

i odkształceń w przekroju poprzecznym i podłużnym                                                             -  840 t

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - warstwa

wiążąca  grub. 4 cm na całej długości odcinka                                                                         - 10211 m2

- wykonanie w-wy ścieralnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA             - 10211 m2

- wykonanie 13 przepustów z rur betonowych o średnicy 10 cm i długości                         -     130 m

- ścięcie mechaniczne nadmiarów ziemi utrudniających odwodnienie nawierzchni

i wywiezienie jej poza pas drogowy z powierzchni                                                                 -  9582 m2

- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie                      -  2045 m2

- udrożnienie rowów przydrożnych przez usunięcie poza pas drogowy namułu

o grubości 40 cm, na długości                                                                                                    -  4119 m

- wykonanie poszerzenia nawierzchni w miejscu przystankowym na powierzchni            -  62,50 m2

- wykonanie na miejscu przystankowym peronu z kostki brukowej betonowej

dł. 15 m i szer. 1,50 m oraz wykonanie takiej samej nawierzchni wewnątrz wiaty

przystankowej o łącznej powierzchni                                                                                       -  39,50 m2

- wykonanie na 9 zjazdach nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow.       -     488 m2

-wykonanie na 24 zjazdach nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o łącznej powierzchni                                                                                        -   978 m2

- wykonanie na 7 zjazdach nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o

łącznej powierzchni                                                                                                                     -  199 m2

Konstrukcja nawierzchni drogi i jej poboczy jest zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (zał. do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 23 grudnia 2015 r., poz. 124), zgodnie z: § 148 pkt. 3; § 149 pkt. 1.3; § 150 pkt. 1.1; § 151 ust. 3 i 4 oraz § 152 ust. 1.3.